永康市研坤工贸有限公司

产品使用说明书

前言

非常感谢您购买我公司自主研发生产的研坤牌家用型消毒液制造机。为确保您正确使用该设备，请在使用前仔细阅读本说明书。

产品概况

研坤牌家用型消毒液制造机是由坐落于浙江省的永康市研坤工贸有限公司利用日本技术研制开发出来的家用经济型消毒液制造设备。该消毒液主要杀菌消毒成分是高效、高速、广谱、无毒、无害、无残留污染物的次氯酸钠。该产品是属于响应国家节能、环保政策的新型产品。

产品用途

研坤牌家用型消毒液制造机可以制造不同浓度的次氯酸钠消毒液，次氯酸钠广泛应用于宾馆、酒店、旅馆、企事业单位、食堂、养殖业、食品加工业、美容业、医疗卫生系统、水产养殖、花卉种植、纸浆生产、家禽宰杀、室内空气、啤酒制造、食品加工、泳池水循环、饮用水、医院污水、城市污水、工业循环水、化工环保废水、器具洗涤等众多领域的杀菌、消毒、灭藻、剥泥、漂白、脱色、除臭、氧化、防腐、保鲜、抗霉、破氰、破酚等。

| 清除水果表面的农药及细菌 | 清除蔬菜表面的农药及细菌 |
| --- | --- |
| 碗筷表面、砧板、抹布等杀菌消毒 | 对茶具表面进行杀菌消毒 |
| 居室家具表面及空气杀菌消毒 | 卫生间杀菌消毒 |
| 伤口表面杀菌处理 | 衣物浸泡消毒 |
| 用消毒液浸泡假牙 | 擦拭身体肌肤或宠物体表毛发 |
| 公共场所物品表面杀菌消毒 | 宾馆的公用物品消毒及去空气异味 |
| 保护植物表面免受病菌的侵害 | 禽舍杀菌消毒 |

产品性能

研坤牌家用型消毒液制造机是款负责任的产品，不仅对其本身质量负责，也对您负责。该设备所用材料均属于食用级环保材料，耗电量低，内部电路采用人性化设计的方案，保护您的使用安全，也保护产品自身的正常使用，如在制造消毒液的过程中，操作盘上的按钮处于自锁状态，以免造成消毒液浓度混乱的状况；稳定的电流输出，确保消毒液浓度的精确度；制造消毒液的时间随档位准确变化，无需人工看守等待等等。

产品结构说明

整体结构

操作盘

电源：显示是否已经接通电源。灯亮则表示已经通电，反之则没有通电。

运行：显示是否已经进入工作状态。灯亮则表示已经进入工作状态，反之则没有进入工作状态。

异常：显示是否有不正常状况发生，如：过电流。灯亮则表示设备出现了问题，反之则没有问题。

完成：显示是否已经结束制备过程。灯亮则表示已经结束制备过程，反之则没有结束制备过程。

果菜：显示是否选择果菜类工作状态。灯亮则表示选择果菜类工作状态，反之则没有选择果菜类工作状态。

餐具：显示是否选择餐具类工作状态。灯亮则表示选择餐具类工作状态，反之则没有选择餐具类工作状态。

居室：显示是否选择居室类工作状态。灯亮则表示选择居室类工作状态，反之则没有选择居室类工作状态。

工作开关：当“状态设定”按钮操作完毕之后，按下工作开关，则设备进入工作状态。

状态设定：对所需工作类别进行选择。

其他说明：1、进入工作状态后，在设备没有完成该次工作之前，按任何按钮无效。如要中断操作，可提起杯体或断开电源；2、果菜、餐具、居室的指示灯，只有通电情况下，将杯体正确放于控制部上才会亮。

产品操作使用

- 取6克盐用容器（如碗）溶解；

- 将溶液倒入杯体中，并加水至“2L”刻度线；

- 设备连接电源，通电，则电源指示灯亮；

- 将杯体正确放于控制部上，如果正确，则果菜等指示灯会亮；

- 按操作盘上的“状态设定”按钮进行选择需要的工作状态；

- 按下工作开关，使设备开始工作；

- 工作完成后即可使用消毒液，也可用容器盛装，以备使用。其中，制备完成的消毒液，高浓度的可以稀释成低浓度使用，如：400mg/L（说明：1mg/L=1ppm）的消毒液，以消毒液：水=1：3进行稀释，得到的溶液浓度为100mg/L；

- 如需制备更高浓度的消毒液，可由重复5～6的操作步骤得到，但起始用盐量需要改变，参考数据如下表所示：

加盐量；1勺=约6g,  电解时间；果菜=5分钟，餐具=15分钟，居室=30分钟。

| 加盐量（g） | 状态选择 | 制备浓度（mg/L，） |
| --- | --- | --- |
| 6（1 勺） | 果菜 | 200 |
| 6 | 餐具 | 600 |
| 6 | 居室 | 1200 |
| 12（2 勺） | 果菜 | 300 |
| 12 | 餐具 | 900 |
| 12 | 居室 | 1800 |
| 18（3 勺） | 果菜 | 350 |
| 18 | 餐具 | 1000 |
| 18 | 居室 | 2000 |
| 24（4 勺） | 果菜 | 400 |
| 24 | 餐具 | 1200 |
| 24 | 居室 | 2100 |
| 48（8 勺） | 果菜 | 500 |
| 48 | 餐具 | 1500 |
| 48 | 居室 | 2700 |

注；1. 上表中的浓度值为出厂前测试的浓度值，实际使用时，浓度值会有些变动，但不

会影响消毒效果。

2. 加盐量是用本设备配带的加盐勺称量，满1勺为6克（稍微隆起为满1勺）。

- 断开电源。

消毒液浓度及使用范围和使用方法

次氯酸钠消毒液允许使用浓度及使用条件，如下表

| 使用范围 | 允许使用浓度（以有效氯含量计，mg/L） | 作用时间（min） | 使用方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般物体表面 | 100～250 | 10～30 | 对各类清洁物体表面擦拭、浸泡、冲洗消毒。 |
|  | 400～700 | 10～30 | 对各类非清洁物体表面擦拭、浸泡、冲洗、喷洒消毒。喷洒量以喷湿为度。 |
| 饮用水（自然水） | 0.3～0.4 | ≥30 | 在取来的洁净河水、山泉水、湖水等水中加入一定量浓度的消毒液（以1L水所需量来讲，加入4ml的100mg/L消毒液，或2ml的200mg/L消毒液，或1ml的400mg/L消毒液），摇晃均匀，等待作用时间完毕即可饮用。（三个一元硬币的体积约为2ml） |
| 空气 | 100～500 | 10～30 | 将消毒液装入喷壶中，对所需空间进行喷洒消毒，可灭杀空气中的细菌等微生物，可预防感冒、皮肤病等传染性疾病传播。 |
| 食饮具 | 250 | ≥5 | 对去残渣、清洗后器具进行浸泡消毒；消毒后应将残留消毒剂冲净。 |
|  | 400 | 20 | 消毒传染病病人使用后的污染器具。用于先去残渣、清洗后再进行浸泡消毒的器具，消毒后应将残留消毒剂冲净。 |
|  | 500～800 | 30 | 消毒传染病病人使用后的污染器具。用于去残渣、未清洗进行浸泡消毒的器具，消毒后应将残留消毒剂冲净。 |
| 果蔬 | 100～200 | 5～10 | 将果蔬先清洗、后消毒；消毒后用生活饮用水将残留消毒剂冲净。 |
| 织物 | 250～400 | 20 | 消毒时将织物全部浸没在消毒液中，消毒后用生活饮用水将残留消毒剂冲净。 |
| 血液、粘液等体液污染物品 | 5000～10000 | ≥60 | 对各类传染病病原体污染物品、物体表面覆盖、浸泡消毒。（该范围浓度请谨慎使用，勿误服） |

以上表格参考自卫生部关于印发《次氯酸钠类消毒剂卫生质量技术规范》

注：次氯酸钠溶液对金属有一定的腐蚀作用，浓度越高，腐蚀性越强

产品的保养和注意事项

- 制备消毒液的过程中，尽量将设备放置于通风且灰尘少的地方，以保证良好的通风效果；

- 制备完消毒液，请及时使用，否则会因光照、温度等影响，使消毒液浓度有所下降，且应尽量减少消毒液在杯体中的滞留时间，以延长设备的使用寿命；

- 请勿让设备从高空掉落，以免造成损坏；

- 消毒液浓度大于等于5000mg/L则属于高浓度范畴，使用时请勿对他人人身安全造成危害，勿让小孩使用玩耍；

用户意见反馈

| 用户意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户签名 |  |  |  |

其他事项

如有质量问题，一年内本厂一律包换。

企业名称：永康市研坤工贸有限公司

地址：浙江省永康市城西新区玉桂路88-19号

邮编：321300

电话：0579-87528818

传真：0579-87185892

网址：www.ykyankun.com    阿里巴巴网址

E-mail：173861747@qq.com